BAB II

LANDASAN TEORI

- Tinjauan Jurnal

Berikut tinjauan jurnal berdasarkan atas kutipan jurnal yang diambil untuk referesi dalam pembuatan skripsi ini:

Menurut Sari (2015:5.10-3) menjelaskan bahwa “Server Message  Block  (SMB)  protokol  adalah  protokol file sharing  jaringan yang  memungkinkan  aplikasi  pada komputer  untuk  membaca  dan  menulis  ke file dan meminta  layanan  dari  program server di  jaringan komputer.”.

Sedangkan menurut dalam Okilas dan Irawan (2014:349) mengatakan bahwa “File  Transfer  Protocol  (FTP)  sampai  saat  ini  masih  menjadi  media  favorit  yang digunakan untuk melakukan transfer file melalui jaringan internet terutama file-file yang berukuran  besar.”.

Pada jurnal diatas, dijelaskan untuk pengertian dan penjelasan dari Server Message Blok (SMB) dan File Transfer Protokol Server (FTP) yang akan dibahas dalam pembuatan skripsi ini.

- Konsep Dasar Jaringan

Jaringan adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam kesatuan.informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga penggunaan jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama danbersama-sama menggunakan hardware dan software yang berhubungan dengan jaringan [2]. Setiap komputer, printer atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki dua, puluhan, ribuan atau bahkan jutaan node [2].

Beberapa manfaat dan tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah:

- Sharing resource

- Media komunikasi

- Integrasi data

- Hiburan

- Efisien (hemat) waktu, tenaga dan informasi yang terkini

    - Komunikasi Jaringan

Pada jaringan komputer, terdapat perangkat- perangkat  (device)  yang  digunakan  untuk membantu  komunikasi[3].  Konfigurasi  Jalur  adalah jumlah  alat  yang  ada  di  dalam  hubungan  (link). Pada  dasarnya  terdapat  beberapa  jenis  koneksi jaringan yang biasanya digunakan dalam melakukan komunikasi antara lain :

- Point to point

Point-to-point data adalah hubungan antar media komunikasi dengan tepat dua titik ujung dan   tidak   ada   data   atau   format   paket [2]. Komputer di kedua ujung harus bertanggung jawab  penuh  untuk  memformat  data  yang ditransmisikan antara mereka. Komputer - komputer dapat dihubungkan dengan kabel langsung menggunakan kartu antarmuka (network interface card) seperti yang ditunjukkan pada Gambar dibawah ini:

Sumber : http://informasiapaaja.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-point-to-point-point-to.html

Gambar II.1

Koneksi Jaringan Point to Point

- Interkoneksi multipoint

Multipoint adalah konfigurasi dimana terdapat lebih  dari  dua  perangkat jaringan  yang membagi  jalur  transmisi [2]. Dengan  kata  lain terdapat  lebih  dari  dua  perangkat  berbagi saluran transmisi yang sama pada waktu yang sama.  Jaringan  multipoint

Sumber : http://informasiapaaja.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-point-to-point-point-to.html

Gambar II.2

Multi point

- Poit To Multipoint

Koneksi  Point-to-multipoint  adalah  istilah yang digunakan dalam bidang telekomunikasi yang  mengacu  pada  komunikasi  yang dilakukan  melalui  jenis  tertentu  dan  berbeda dari  koneksi  multipoint,  menyediakan beberapa  jalur  dari  satu  lokasi  ke  beberapa lokasi[2]. Point-to-multipoint  sering  disingkat dengan  P2MP,  PTMP,  atau  PMP.  Sistem  ini dikenal  sebagai  Broadband  Wireless  Access (BWA)  atau  Local  Multipoint  Distribution Service  (LMDS),  secara  sejarah  sama  dengan sistem  cellular  atau  narrow  band  wireless local  loop.  Sistem  ini  menyediakan  wireless cell yang mencakup suatu area geografis yang spesifik  (dengan  radius  sampai  4  mil)  untuk mengirim  pelayanan  telekomunikasi  kepada pelanggan dalam area cell tersebut. Bandwidth koneksi ini dari 64kb/s sampai 155 Mb/s.

Sumber : http://informasiapaaja.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-point-to-point-point-to.html

Gambar II.3

Point To Multi point

    - Jangkauan Area Jaringan

Berdasarkan luas areanya atau letak geografisnya, jaringan area komputer dibedakan menjadi :

- Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) adalah jaringan milik pribadi didalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer [3]. Kadangkala jaringan kecil yang menggunakan resource bersama-sama, seperti penggunaan file bersama (file sharing).

Sumber : Galih, Putra dan Nugraha ,2013:123

Gambar II.4

Local Area Network

- Metropolitan Area Network (MAN)

MAN atau Metropolitan Area network  merupakan versi LAN yang berukuran  lebih  besar  dari  biasanya memkai teknologi yang sama dengan LAN Jaringan Dalam hal ini jaringan komputer menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan LAN dalam lingkungan area yang lebih besar. Misalnya jaringan pada Bank (Sistem online perbankan) yang menggabungkan jaringan LAN disetiap kantor cabang sehingga membentuk sebuah MAN [3].

Sumber : Galih, Putra dan Nugraha, 2013:129

Gambar II.5

Metropolitan Area Network

- Wide Area Network (WAN)

WAN adalah jaringan komputer dengan jangkauan area geografi yang paling luas, antar negara, antar benua bahkan keluar angkasa (Sebagai contoh jaringan internet yang menggunakan sistem koneksi satelit)[3].

Sumber : Galih, Putra dan Nugraha, 2013:129

Gambar II.6

Wide Area Network

    - Tipe Jaringan

Berdasarkan fungsi dan tipe jaringan, sistem   operasi   jaringan   dapat   dibedakan atas:

- Peer to peer

Dalam jaringan peer-to-peer semua komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Pengelolaan dan administrasi  terhadap  sumber  daya (resource)  komputer  yang  ada  dalam jaringan merupakan tanggung jawab dari masing-masing pengguna (user) komputer tersebut. Misalnya membuat nama user, menentukan   sumberdaya   (resouce)   yang akan di-share (bagi pakai), penentuan ijin akses  terhadap  bagian  yang  di-share tersebut, dan pengaturan lainnya. Tiap-tiap pengguna (user) juga bertanggung jawab melakukan   backup   (membuat   cadangan) data pada komputer masing-masing [2].

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

Gambar II.7

Jaringan peer to peer

- Client Server

Server adalah suatu komputer yang menyediakan fasilitas dan layanan bagi komputer-komputer lain didalam jaringan. Sementara Client adalah komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh komputer server[2].

Sumber :https://en.wikipedia.org/wiki/Client/

Gambar II.8

Interkoneksi Client Server

- Peralatan Pendukung

Berikut adalah peralatan yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam skripsi ini, antara lain:

- VirtualBox

VirtualBox Merupakan salah satu produk software yang sekarang dikembangkan oleh Oracle. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan jerman, Innotek GmbH. Februari 2008, Innotek GmbH diakuisisi oleh Sun Microsystems. Sun Microsystem kemudian juga diakuisisi oleh Oracle (https://id.wikipedia.org/wiki/VirtualBox).

VirtualBox berfungsi untuk melakukan virtualisasi sistem operasi. VirtualBox juga dapat digunakan untuk membuat virtualisasi jaringan komptuer sederhana. Dengan adanya VirtuaBox. Tentunya sangat membantu dan berguna bagi pengguna yang ingin melakukan sebuah ujicoba dan simulasi instalasi sistem operasi tertentu tanpa harus mengganggu dan kehilangan sistem operasi utama yang sudah ada (https://id.wikipedia.org/wiki/VirtualBox).

Sumber : https://www.virtualbox.org

Gambar II.9

Logo VirtualBox

- RouterOS (Mikrotik)

Router sering digunakan untuk menghubungkan beberapa network. Baik network yang sama maupun berbeda dari sei teknologinya. Router juga digunakan untuk membagi network besar menjadi beberapa buah subnetwork (network-network kecil). Setiap subnetwork seolah-olah “terisolir” dari network lain. Hal ini dapat membagi-bagi traffic yang akan berdampak positif pada performa network [2]. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi (yang disebut packet) akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu network atau berbeda network [2] Aplikasi manajemen bandwidth

- Aplikasi Firewall

- Aplikasi Wireless Access Point

- Aplikasi Backhaul Link

- Sistem Hotspot

- Virtual Private Network

- Routing

- VLAN

- DLL

Sumber : https://www.mikrotik.com

Gambar II.10

Logo MikroTik

- Hub / Concentrator atau Switch

Switch adalah bridge yang memiliki banyak port, sehingga disebut sebagai multiport bridge.hub mirip dengan switch, namun hub tidak secerdas switch. Jika switch mengirim suatu informasi langsung dikirim ke host tujuan, kalau hub mengirim informasi tersebut kesemua host. Kondisi seperti ini menyebabkan beban traffic yang tinggi. Oleh sebab itu, hub biasanya digunakan pada network berskala kecil, seperti network di Lab.komputer sekolah, warnet dll [2].

Untuk penjelasan dari Hub / Concentrator atau switch akan di bahas satu persatu dibawah ini:

- Hub/Concentrator

Sebuah repeater dengan banyak port (multi port) yang mendukung kabel twisted pair dalam sebuah topologi star. Setaip node yang berkomunikasi dengan hub atau concentrator, kemudian sinyal akan diperkuat dan ditrasmisikan keluar dari setiap port [2].

- Switch

Switch berfungsi sebagai sentral atau konsestrator pada sebuah network. Switch dapat mempelajari alamat hardware host tujuan, sehingga informasi berupa data bisa langsung dikirim ke host tujuan [2].

Sumber : https://www.ecured.cu/RJ-45

Gambar II.11

Perbedaan HUB dan Switch

- Media Transmisi

Merupakan suatu media yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer secara fisik sebagai sarana komunikasi data. Media transmisi dalam jaringan komputer dibedakan menjadi tiga macam yaitu (Kustanto dan Saputro, 2015:17)

- Media transmisi dengan kabel

Dalam jaringan komputer dikenal dengan 3 macam kabel sebagai sarana komunikasi data, antara lain:

- Kabel Coaxial

Kabel ini biasa digunakan untuk topologi bus. Secara fisik kabel coaxial seperti kabel antenna televisi, tetapi yang membedakan adalah struktur dalam dari kabel. Kabel coaxial memiliki konduktor tembaga tunggal pada pusatnya. Lapisan plastic menyediakan insulin antara konduktor pusat dan jalinan metal sekelilingnya. Jalinan metal memblokir berbagai interfensi elektomagnetik dari luar. Kabel coaxial yang dipakai dijaringan komputer ada 2 macam yaitu[2]:

- Thick Coaxial

Kabel jenis ini dispesifikasikan berdasarkan standar IEEE 802.3-10BASE5, mempunyai diameter rata-rata 12 mm dan disebut sebagai standar thick ethernet (ThickNet) (Purnama, 2014:54).

- Thin Coaxial

Kabel jenis ini dispesifikasikan berdasarkan standar IEEE 802.3-10BASE2, mempunyai diameter rata-rata 5 mm dan disebut sebagai standar thin ethernet (ThinNet) [2].

Sumber : http://www.sisilain.net/

Gambar II.12

Kabel coaxial

- Kabel Twisted Pair

Twisted Pair terdiri dari 2 jenis:

- Unshilded Twisted Pair (UTP)

b) Shielded Twisted Pair (STP)

Perbedaan antara UTP dan STP adalah ada tidaknya lapisan pelindung interfensi. Kabel STP memiliki lapisan pelindung interfensi tetapi jarang digunakan karena mahal. Kabel Twisted Pair (UTP) paling banyak digunakan dalam jaringan LAN adalah kabel UTP Cat5 (dibaca kategori 5) [2].

Sumber : http://tech.dbagus.com/

Gambar II.13

Perbedaan kabel UTP dan STP

- Kabel fiber optic

Kabel ini merupakan jenis media transmisi yang sangat baik dibandingkan jenis kabel lainnya, tetapi kendalanya adalah masalah harganya yang mahal. Kabel serat optik memiliki jangkauan lebih panjang, frekuensi lebih tinggi, lebih ringan, berukuran kecil, tidak ada radiasi elektrik, kebal terhadap derau dan isolasi ground yang baik. Memiliki diameter sangat tipis antara 2-125µm, Serat optik berbentuk silindris terdiri dari tiga bagian, core, cladding, jacket [2].

Sumber : http://www.fibersavvy.com/

Gambar II.14

Struktur kabel fiber optik

- Media transmisi tanpa kabel/WiFi

Media ini biasa disebut wireless atau jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai sarana penyampaian informasi paket data dan merupakan perangkat jaringan yang bersifat fleksibel, baik dari perawatan, kerapian dan instalasi infrastrukturnya. Berikut macam-macam contoh komponen wireless dalam jaringan LAN [2]:

- Access Point in door

- Access Point Out door

- PCI WiFi

- Router WiFi

- PCMCIA

- Laptop dan PCMCIA

- USB WiFi

- Ethernet Card (NIC)

NIC (Network Interface Card) adalah expansion board yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Sebagian besar NIC dirancang untuk jaringan, protokol, dan media tertentu. NIC biasa disebut dengan LAN card (Local Area Network Card ) Merupakan interface komunikasi data dalam sistem jaringan komputer, interface ini mempunyai kecepatan rate data 10/10 Mbps atau 10/100 Mbps dan model terbaru 100/1000 Mbps [2].

Berikut contoh bentuk fisik Ethernet card:

Sumber:http://www.fibersavvy.com/

Gambar II.15

Struktur kabel fiber optik

- Komputer Standar

Merupakan hardware yang berfungsi untuk menjalankan software operasi (Windows, linux, free BSD, open BSD, dll) .

- Modem

Modem berasal dari singkatan Modulator Demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi kedalam sinyal pembawa (carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan Demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah [2].

    - Topologi Jaringan

Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan.[3] Topologi jaringan dapat dibedakan menjadi :

- Topologi Bus

Jenis topologi bus ini menggunakan kabel tunggal, seluruh komputer saling berhubungan secara  langsung  hanya  menggunakan satu  kabel  saja.  Kabel  yang menghubungkan jaringan ini adalah kabel koaksial dan dilekatkan menggunakan T Optic karena kestabilan resistensi sehingga dapat mengirimkan data lebih baik.

Sumber : http://www.nesabamedia.com/topologi-jaringan-komputer					Gambar II.16

Topologi Bus

- Topologi Token Ring

Metode token-ring (sering disebut ring saja) adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring (lingkaran). Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama.Jaringan akan disebut sebagai loop, data dikirimkan kesetiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan [3].

Sumber : http://www.nesabamedia.com/topologi-jaringan-komputer/

Gambar II.17

Topologi Token Ring

- Topologi Star

Kontrol terpusat, semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut kesemua simpul atau client yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasium pr imer atau  server  dan  lainnya  dinamakan stasiun  sekunder  atau  client  server.  Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server maka setiap client server   sewaktu-waktu dapat  menggunakan  hubungan  jaringan  tersebut  tanpa  menunggu  perintah  dari server [3].

Sumber http://www.nesabamedia.com/topologi-jaringan-komputer

Gambar II.18

Topologi Star

- Topologi Tree

Topologi tree ini merupakan hasil pengembangan dari topologi star dan topologi bus yang terdiri dari kumpulan topologi star dan dihubungkan dengan 1 topologi bus. Topologi tree biasanya disebut juga topologi jaringan bertingkat dan digunakan interkoneksi antar sentral. Pada jaringan ini memiliki beberapa tingkatan simpul yang ditetapkan dengan suatu hirarki, gambarannya adalah semakin tinggi kedudukannya maka semakin tinggi pula hirarki-nya[3].

Sumber:http://www.nesabamedia.com/topologi-jaringan-komputer/

Gambar II.19

Topologi Tree

- Topologi Mesh

Topologi Mesh merupakan rangkaian jaringan yang saling terhubung secara mutlak dimana setiap perangkat komputer akan terhubung secara langsung ke setiap titik perangkat lainnya. Setiap titik komputer akan mempunyai titik yang siap untuk berkomunikasi secara langsung dengan titik perangkat komputer lain yang lain menjadi tujuanya [3].

Sumber: http://www.nesabamedia.com/topologi-jaringan-komputer/

Gambar II.20

Topologi Mesh

    - IP Address

IP Address merupakan singkatan dari Internet Protocol Address, IP Address adalah identitas numeric yang diberikan kepada suatu alat seperti komputer, router atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi, IP Address memiliki dua fungsi yaitu Sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan dan sebagai alamat lokasi jaringan IP Address sendiri memakai system bilangin 32 bit, system ini dikenal dengan nama Internet Protocol version 4 atau IPv4. Saat ini IPv4 masih ramai digunakan, untuk memudahkan dalam pembagiannya maka IP Address dibagi ke dalam kelas-kelas yang berbeda, yaitu sebagai berikut Untuk mempermudah dalam pemahaman, biner 32 bit ini dinotasikan dalam bentuk bilangan decimal dengan anggota 0 sampai 9 di semua sistem operasi network baik Windows, Linux, Novell netwere maupun free BSD atau Open BSD [4]. Format IP biasa disimbolkan dengan huruf  “x”, dimana x bisa bernilai biner 1 atau 0.

Contoh:

xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx (label huruf x)

11000000.10101000.00000000.00000001 (jika x bernilai 1 atau 0)

192.	168.	0.	1	(konversi biner ke decimal)

Walaupun IP address dinotasikan dalam angka decimal diberbagai sistem operasi network (network operating system), untuk komunikasi protocol TCP/IP tetap menggunakan angka biner (karena komputer dalam berkomunikasi atau berinteraksi antar komponen menggunakan sinyal digital [4].

IP Address sendiri memakai system bilangin 32 bit, system ini dikenal dengan nama Internet Protocol version 4 atau IPv4. Saat ini IPv4 masih ramai digunakan, untuk memudahkan dalam pembagiannya maka IP Address dibagi ke dalam kelas-kelas yang berbeda, yaitu sebagai berikut [4] :

- Kelas A

IP Address kelas A terdiri atas 8 bit untuk network ID dan sisanya 24 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP Address kelas A digunakan untuk jaringan dengan jumlah host sangat besar[4]. Pada bit pertama diberikan angka 0 sampai dengan 127Kelas A mempunyai 8 bit yang dialokasi untuk Network ID (bit untuk nomor unit jaringan) dan 24 bit yang dialokasikan untuk alamat HOST ID (bit untuk nomor unik komputer atau eternet). Bit yang merupakan urutan nilai tertinggi (most signification bit) berada dipaling kiri dengan nilai selalu 0. Adapun format penulisan seperti berikut:

Tabel II.1 : Kelas A

| 0 | Network ID | Host ID |
| --- | --- | --- |

Sehingga untuk alamat minimumnya  semua bit di isikan dengan angka 0.

00000000.00000000.00000000.00000000 (nilai biner)

0.0.0.0 (nilai desimal)

Sedangkan untuk mendapatkan alamat maksimumnua semua bit diisikan dengan biner 1 (kecuali bit pertama paling kiri).

01111111.11111111.11111111.11111111 (nilai biner)

127.255.255.255 (nilai desimal)

Karena dalam kelas A bit yang dialokasikan untuk alamat host (komputer) sebanyak 24  bit (224), sehingga alamat ini dipakai untuk jaringan besar (big network).

- Kelas B

Kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host tidak terlalu besar[4]. Pada 2 bit pertama, diberikan angka 10

Tabel II.2 : Kelas B

| 1 | 0 | Network ID | Host ID |
| --- | --- | --- | --- |

Pada kelas B, untuk mendapat alamat minimumnya dengan cara mengisikan biner 0 semua ke 30 bit dalam table di atas.

10000000.0000000.00000000.00000000 (nilai biner)

128.0.0.0 (nilai desimal)

Dan untuk mendapatkan alamat maksimum ke 30 bit tersebut di isikan dengan biner 1 semua.

10111111.11111111.11111111.11111111 (nilai biner)

      - (nilai desimal)

Karena dalam kelas B bit yang di alokasikan untuk Host ID sebanyak 16 bit (216), sehingga alamat ini biasa dipakai untuk jaringan sedang (medium network).

- Kelas C

IP Address kelas C terdiri atas 24 bit untuk network ID dan sisanya 8 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP Address kelas C digunakan untuk jaringan berukuran kecil[4]. Kelas C biasanya digunakan untuk jaringan Local Area Network atau LAN. Pada 3 bit pertama, diberikan angka 110.

Tabel II.3 : Kelas C

| 1 | 1 | 0 | Network ID | Host ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pada kelas C untuk mendapatkan alamat minimum dengan cara mengisikan ke 29 bit pada table di atas dengan biner 0 semua.

11000000.00000000.00000000.00000000 (nilai biner)

192.0.0.0 (nilai desimal)

Dan untuk mendapatkan alamat maksimum dari kelas C ini, ke 29 bit tersebut di isikan dengan biner 1 semua.

11011111.11111111. 11111111. 11111111 (nilai biner)

223.255.255.255 (nilai desimal)

Karena dalam kelas C bit yang di alokasikan untuk alamat Host ID sebanyak 8 bit (28), maka alamat ini biasa di pakai untuk jaringan kecil (small network).

- Kelas D

Dalam jaringan kelas D semua bit digunakan untuk keperluan multicasting[4]. Bit yang bernilai paling tinggi berada pada bit yang paling kiri dan selalu bernilai 1110.

Tabel II.4 : Kelas D

| 1 | 1 | 1 | 0 | Kelompok Multicast |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Untuk mendapat nilai alamat minimumnya dengan cara memasukkan biner 0 semua ke 28 bit tersebut.

11100000.00000000.00000000.00000000 (nilai biner)

1.1.0.0 (nilai desimal)

Sedangkan untuk mendapat alamat maksimumnya, dengan cara memasukkan biner 1 semua ke 28 bit pada kelas D.

11101111.11111111.11111111.11111111 (nilai biner)

239.255.255.255 (nilai desimal)

- Kelas E

Dalam kelas E bit yang nilainya paling tinggi berada pada bit paling kiri dan selalu bernilai 11110 [4].

Tabel II.5 : Kelas E

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Di cadangkan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nilai minimum untuk kelas E adalah

11110000.00000000.00000000.00000000 (nilai biner)

1.1.0.0 (nilai desimal)

Sedangkan untuk nilai maksimumnya adalah

11110111.11111111.11111111.11111111 (nilai biner)

1.1.1.255 (nilai desimal)

Alamat ini digunakan untuk keperluan IP address di masa yang akan datang.

  - File Server

File Server adalah  sebuah computer yang dikhususkan untuk menyimpan  file-file  data  yang dipergunakan  oleh  user  yang komputernya  terhubung  pada  suatu Local Area Network . Pada jaringan  komputer  dengan  sistem  File Server,  penempatan  file-file  seluruhnya dipusatkan  pada  File  Server  tersebut. Apabila  ada  komputer  user  yang  rusak karena  virus,    maka  data-data    tetap aman  tersimpan  pada  server.

Dengan  demikian,  faktor risiko  penyalahgunaan  data  juga  dapat di-liminasi  Pada  sistem  ini,  masing- masing  pengguna  akan  mendapatkan Username  dan  Password  yang  harus  dimasukkan    pada    waktu    mengakses  file/data    pada    File  Server.  Username dan Password  tersebut  yang  berfungsi sebagai  validasi  hak  mengakses  data- data   pada   File   Server.    Mekanisme pada jaringan yang menentukan bahwa aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan standar kualitas layanan yang telah ditetapkan

Karena seluruh data-data penting  ditempatkan pada server, Maka    biasanya spesifikasi  komputer  Server    tersebut  adalah      harus      lebih   tinggi      dari komputer lainnya, Terutama pada media menyimpanan (harddisk)  yang  harus  yang  besar  File Server  yang  menggunakan    Linux sebagai  Sistem  Operasi,  cenderung lebih  handal  terhadap  serangan  virus. Karena  sampai  saat ini belum ada virus yang  mematikan atau berbahaya untuk Linux.Sebenarnya, Dengan  di-update-nya  Sistem  Operasi  Linux maka  ancaman  virus-pun  akan semakin  berkurang  bahkan  tidak  ada lagi [5].

  - Centos

CentOS adalah sistem operasi bebas yang didasarkan pada Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Proyek ini berusaha untuk 100% binari kompatibel dengan produk hulunya (RHEL). Arsip perangkat lunak tambahan menyediakan versi terbaru paket-paketnya, berbasis paket RPM. CentOS singkatan dari Community ENTerprise Operating System (Sistem Operasi Perusahaan buatan Komunitas/Masyarakat) yang merupakan proyek independen yang bertujuan untuk menyediakan distribusi GNU/Linux yang stabil untuk institusi dan perseorangan yang tidak sangat memerlukan support untuk menjalankan sistem yang mereka miliki. Ubuntu  12.04  LTS  sendiri  adalah rilis Ubuntu yang ke-16 dan merupakan seri Long  Term  Support  atau  LTS  yang  ke  4. Apa  itu  Long  Term  Support   LTS  adalah versi Ubuntu yang di support lebih lama dari versi-versi  Ubuntu  yang  biasa  yaitu  4  tahun untuk versi Desktop dan 5 tahun untuk versi Server.

Kelebihan dan Kekurangan CentOS Berikut ini kelebihan dan kekurangan linux centos :

- Kelebihan

CentOS sangat kompatibel dengan RH

Merupakan OS freeware yang sangat handal untuk skala Enterpise.

Merupakan satu-satunya OS freeware yang  didukung resmi oleh CPanel

kurang.

Drivers RHEL dapat dipakai oleh CentOS karena isi CentOS adalah RHEL

- Kekurangan

Tergantung pada distro RH. Karena itu CentOS selalu keluar setelah RH

Kata "enterprise" membuat pemula takut dan memilih Fedora

Penampilan website CentOS yang kurang menarik (CentOS Indonesia sedang mengupayakan untuk mengupdate website CentOS.org agar tampil menarik) Kurangnya dokumentasi mengenai CentOS secara khusus

  - Samba

Samba merupakan serangkaian aplikasi unix yang berkomunikasi dengan protokol Server Message Block (SMB), yang dikembangkan oleh Andrew Tridgell yang selanjutnya sampai saat ini banyak dibantu oleh para programmer di internet dengan tetap di supervisi oleh Andrew Tridgell. SMB adalah protokol komunikasi data yang juga digunakan oleh Microsost dan OS/2 untuk menampilkan fungsi jaringan client-server yang menyediakan sharing file dan printer serta tugas-tugas lainya yang berhubungan. Samba server memungkinkan komputer-komputer Unix/Linux melakukan sharing file dan printer dengan komputer windows bukan hanya dengan komputer-komputer Unix/Linux sendiri.

Beberapa fungsi yang disediakan Samba server yaitu sebagai berikut :

a. Sharing file/direktori antar Unix/Linux dengan windows client.

b. Sharing printer pada Samba server dengan windows client.

c. Memudahkan proses network browsing.

d. Menyediakan proses Autentikasi komputer windows client ketika login ke

Windows domain

e. Menyediakan dan membantu proses netbios name resolution dengan

Windows Internet.

f. Name Service (WINS) name-server resolution.

Samba merupakan serangkaian aplikasi yang juga meliputi aplikasi client maka Samba juga menyediakan tools client untuk memungkinkan user pada sistem Unix/Linux mengakses direktori dan printer yang terdapat pada sistem windows dan Samba server melalui jaringan. Selain tools client, pada Samba juga terdapat beberapa

Samba  merupakan  sebuah  aplikasi  yang dibuat  dalam  menyelesaikan  sebuah permasalahan  terkait  dengan  Windows  dan Linux,  karena  selama  ini  kedua  sistem operasi antara  Windows dan  Linux  memiliki sebuah  enviorement  yang  berbeda.  Samba merupakan  aplikasi  open  source  yang dipergunakan untuk melakukan sharing data dan juga layanan printer dengan CIFS/SMB clients,  komunikasi  yang  digunakan merupakan  komunikasi  jaringan  dengan protokol  yang  dimiliki  oleh  Microsoft Windows dan juga dari sistem Windows yang lainnya.  Berikut  ini  merupakan  keuntungan dari  menggunakan  Samba  antara  lain  : (Nugroho dan handianto,2006:13).

- Otoritas  pengaksesan  data  cukup  satu, sehingga  untuk  mengakses  data  dari Windows  cukup  menggunakan  otoritas yang sudah dibuat di Linux.

- Dapat  langsung  mengakses  data  dari Windows  ataupun  dari  Linux.  Fleksible dalam  melakukan  sharing  file  dapat dilakukan dari Windows maupun Linux

2.7 Tunneling

PPTP merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client (client yang berada jauh dari server) ke server pribadi perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui TCP/IP (Snader, 2005). Protokol ini dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco.Teknologi jaringan PPTP merupakan pengembangan dari remote access Point-to-Point protocol yang dikeluarkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF).

PPTP merupakan protokol jaringan yang merubah paket PPP menjadi IP datagram agar dapat ditransmisikan melalui intenet. PPTP juga dapat digunakan pada jaringan private LAN-to-LAN. PPTP terdapat sejak dalam sistem operasi Windows NT server dan Windows NT Workstation versi 4.0. Komputer yang berjalan dengan sistem operasi tersebut dapat menggunakan protokol PPTP dengan aman untuk terhubung dengan private network sebagai client dengan remote access melalui internet. PPTP juga dapat digunakan oleh komputer yang terhubung dengan LAN untuk membuat VPN melalui LAN.

Fasilitas utama dari penggunaan PPTP adalah dapat digunakannya public-switched telephone network (PSTN) untuk membangun VPN. Pembangunan PPTP yang mudah dan berbiaya murah untuk digunakan secara luas menjadi solusi untuk remote user dan mobile user, karena PPTP memberikan keamanan dan enkripsi komunikasi melalui PSTN ataupun internet.

Cara Kerja

Cara kerja PPTP dimulai dari sebuah remote atau PPTP client mobile yang membutuhkan akses ke sebuah LAN private dari sebuah perusahaan. Pengaksesan dilakukan dengan menggunakan ISP lokal. Client (yang menggunakan Windows NT Server versi 4.0 atau Windows NT Workstation versi 4.0) menggunakan Dial-Up networking dan protokol remote access PPP untuk terhubung ke sebuah ISP.

Client terhubung ke Network Access Server (NAS) pada fasilitas ISP. NAS di sini bisa berupa prosesor front-end, server dial-in atau server Point-of-Presence (POP). Begitu terhubung, client bisa mengirim dan menerima paket data melalui internet. NAS menggunakan protocol TCP/IP untuk semua trafik yang melalui internet.

Setelah client membuat koneksi PPP ke ISP, panggilan Dial-Up Networking yang kedua dibuat melalui koneksi PPP yang sudah ada. Data dikirimkan menggunakan koneksi yang kedua ini dalam bentuk IP datagram yang berisi paket PPP yang telah ter-enkapsulasi.

Panggilan yang kedua tersebut selanjutnya menciptakan koneksi VPN ke server PPTP pada LAN private perusahaan. Koneksi inilah (melalui panggilan kedua) yang di-istilahkan sebagai tunnel (lorong). Berikut ini gambar yang menjelaskan proses tersebut:

Sumber : http://putrajatim.blogspot.co.id/2012/04/point-to-point-tunneling-protocol-pptp.html

Gambar II.21

Tunneling

Tunneling pada gambar 3 adalah sebuah proses pengiriman paket data ke sebuah komputer pada jaringan privat dengan me-routing paket data tersebut melalui beberapa jaringan yang lain, misalnya Internet. Router-router jaringan yang lain tidak bisa mengakses komputer yang berada pada jaringan privat. Oleh karena itu, tunneling memungkinkan jaringan routing untuk mentransmisikan paket data ke komputer penghubung, seperti PPTP server, yang terhubung ke jaringan routing dan jaringan privat. PPTP client dan PPTP server menggunakan tunneling untuk merutekan paket data secara aman ke komputer yang berada pada jaringan privat melalui router-router yang hanya mengetahui alamat server penghubung jaringan privat.